Załącznik nr ……..

do umowy nr ……/2020  z dnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 2201-ILN-2.261.23.2020

– Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno – użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych – część 1

- Regały przejezdne

- Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych i prowadzących.

Szyny jezdne powinny być wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Należy zastosować dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Zaleca się, aby szyny prowadzące posiadały odpowiednio wyprofilowaną bieżnię                                    do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyna profilowana musi posiadać specjalną wypukłą bieżnię w kształcie wycinka koła. Promień bieżni musi być dopasowany do promienia koła wklęsłego. (Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegające na wykonaniu szyny jednorodnej, jako jednolitego profilu                                             z dopasowaną bieżnią do bieżni koła jezdnego).

Szyny jezdne będą płaskie. Nie dopuszcza się, aby szyny prowadzące posiadały ostre krawędzie w miejscach, w których będą jeździć koła prowadzące posiadające wklęsłą powierzchnią – takie rozwiązanie powoduje, iż regały się nierównomiernie przesuwają, a co za tym idzie powstaje tzw. kleszczenie się regałów i ich nierównomierne przesuwanie.

Szerokość szyn 70 mm +/- 5 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych nie powinna być mniejsza niż   15 mm. Wyklucza się jakiekolwiek spawy czy zgrzewy łączące szynę z innymi elementami. Do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej.

Do szyn montowanych nawierzchniowo muszą być zamontowane obustronne najazdy 
z blachy ocynkowanej gr. min 2 mm i szer. min. 100 mm.

Dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów każdy z regałów musi być wyposażony w system samoczynnego czyszczenia torowiska, utrzymującego stan torów                     w czystości dzięki czemu możliwe jest ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w trakcie obsługi regałów  (np. wykolejenie). System samoczynnego czyszczenia torowiska ma za zadanie nie dopuszczać do przenoszenia zanieczyszczeń do łańcucha prowadzącego, jak również w prowadzenie antywyważnika (w wypadku jego zastosowania).

- Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych

Podstawa regału powinna być wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy min. 2,0 mm i wysokości profilu min 115 mm. Cała podstawa powinna być wykonana                                w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych. Długość segmentów nie powinna być większa niż 2 – 2,5 mb. Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z blach stalowych o grubości min 2,0 mm i stanowią jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych.

Koła jezdne regałów wykonane mają być z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego 
i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Wymagane są dwa rodzaje kół: koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące dostosowane do kształtu szyny. Koła jezdne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Koła prowadzące posiadają wyprofilowaną bieżnię dostosowaną do kształtu szyny jezdnej. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulowych łożyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagających konserwacji.

Do podstaw jezdnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości min 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Zalecane jest, aby podstawy jezdne miały zamontowane antywyważniki zapobiegające przechyłowi regału.

Podstawy jezdne winny być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym podstawę regałów jezdnych stanowi rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia W przypadku długich regałów rama składa się z kilku segmentów o długości maksymalnej 2.4 m, łączonych ze sobą śrubami. Podstawa posiada koła jezdne z kołnierzami i bez kołnierzy o szerokości ok. 30mm i o średnicy tocznej nie mniejszej niż 105 mm w celu zmniejszenia oporów tocznych Koła prowadzące posiadają obustronne kołnierze obejmujące płaskownik szyny w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół przed spadnięciem z szyn. Wszystkie koła posiadają     z osobna po dwa łożyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa posiada zabezpieczenie przed przechyłem regału tzw. antywyważniki - w postaci haka przesuwającego się w szynie oraz posiadają amortyzujące zabezpieczające odboje gumowe, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w niniejszym załączniku.

- Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przejezdnych

Regały przejezdne winny być wyposażone w napęd ręczny za pomocą mechanizmu korbowego – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału z siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące                      w łańcuchowej przekładni redukcyjnej winny być stalowe. Przemieszczanie regału odbywać się powinno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami  obracającymi                      się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt powinien być  wykonany w ergonomicznym kształcie (np. gruszkowym) o średnicy min. 45 mm;                     nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych. Długość ramienia pokrętła powinna wynosić min. 200 mm.

Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. 
Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego 
w momencie napotkania oporu.

Ze względu na duże obciążenie jakie będą przenosić regały napęd musi być przekazywany                  od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym,                                a następnie poprzez wałek na koła zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału                (dla regałów o długości powyżej 6 m) lub na koło zębate znajdujące się środkowej części regału (dla regałów o długości do 6 m), zazębiające się z łańcuchami umieszczonymi wzdłuż skrajnych szyn lub łańcuchem umieszczonym wzdłuż środkowej szyny.

Mechanizm napędowy będzie zakryty poprzez pełny panel frontowy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła z dwustopniową przekładnią łańcuchową, która przekazuje napęd na oś stalową biegnącą od pierwszego koła do ostatniego koła wzdłuż jednego boku podstawy jezdnej. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze sali oraz osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę-przycisk unieruchamiający regał, przy zachowaniu  parametrów opisanych w niniejszym załączniku

- Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych

Ściana boczna regału winna być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej lub zimnogiętej, w kształcie dwóch prostokątnych półzamkniętych profili zimnogiętych o wymiarach min. 25x40 mm, połączonych ze sobą pełną ścianą; dopuszcza się zastosowanie płaskiej, nieprofilowanej blachy. Zalecane jest, aby dwa boki profili stanowiły wspólny element profili  i wypełnienia ściany.

W profilach winny być wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane                                  z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm (nie dopuszcza się zaczepów ze stopów aluminium). Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu będzie pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek co ok. 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi.

Ściany boczne winny być połączone w sposób trwały z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału, która jest przykręcana na stałe.

Ściany boczne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa                          z palety RAL np. nr 9002 lub 7035. Malowanie ścian winno nastąpić po wykonaniu wszystkich otworów.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na tym, iż wszystkie ściany nośne regałów wykonane są z blachy stalowej pełnej o grubości 0,8 mm, usztywnionej poprzez profilowe zagięcia krawędzi Ściany posiadają perforację - otwory na haki (zawieszki) służące                             do zawieszenia półek na wybranej wysokości z regulacją zawieszenia co 1525 mm Ściany                            są usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu pólek. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany jest z pełnej blachy i posiada metalową kieszeń na kartonik z opisem oraz posiada na bocznej krawędzi gumową uszczelkę.

- Panele frontowe

Pełny panel frontowy wykonany winien zostać w całości z jednolitej blachy stalowej, malowanej proszkowo, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035. Panel frontowy mocowany jest za pomocą zaczepów do ściany bocznej regału, bądź przy użyciu śrub. Każdy panel wyposażony może zostać w tabliczkę do opisu regałów.

- Konstrukcja i technologia wykonania półek

Półki wykonane ze stali i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa  z palety RAL np. nr 9002 lub 7035, preferowane trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości                       i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki winny być wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki min. 40 kg/mb. Zagięte                           od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie winny być spinane w narożach w sposób trwały (nie dopuszcza się zgrzewania oraz spawania  półek). Dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki winna wynosić – min. 30 mm. Odległość między półkami winna wynieść min. 35 cm.

W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, winien zostać wykonany i zamontowany stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokości ok. 30-35 mm, mocowany do tylnej krawędzi półki za pomocą zaczepów z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (po 1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych). Tylny ogranicznik będzie spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej wysokości.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu ogranicznika zapobiegającego przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowany pomiędzy sąsiednimi półkami, wykonany z tworzywa, o wysokości 30-35 mm.

Wszystkie regały winny składać się z półek użytkowych w ilości odpowiednio wskazanych poniżej oraz półki kryjącej (dach).

- Konstrukcja ścian tylnych regałów

Ściana tylna regału ma być wykonana z mocowaniem jako stężenia krzyżowe. Ściany muszą być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary – barwa z palety RAL np. nr 9002 lub 7035, powłoka odporna na ścieranie.

B. Regały stacjonarne

Konstrukcja regałów analogiczna jak regałów przejezdnych, lecz bez elementów jezdnych 
i napędowych.

- Pozostałe informacje

Wymagania bezpieczeństwa

Mechanizm przesuwu każdego regału winien zostać wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym przygnieceniem. Między regałami winny znajdować się odboje gumowe.

Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione będą ostrych krawędzi.

Elementy oporowe winny zostać zamontowane na szynach zapobiegając przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

Wszystkie elementy regałów oraz pozostałych części winny być w pełni demontowalne.                     Wszystkie elementy konstrukcyjne będą montowane nawierzchniowo.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wybrany Wykonawca winien dokonać własnych pomiarów pomieszczenia, w którym montowane będą regały, tak aby zachować układ regałów zgodny ze schematem ich rozmieszczenia zawartym w niniejszych załącznikach. Niezbędne są również oględziny podłoża w celu podjęcia decyzji, co do technologii montowania konstrukcji do podłoża.

Do oferty Wykonawca winien załączyć opis techniczny regałów wraz ze zdjęciami oraz następujące atesty i certyfikaty:

      - Atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności;

      - atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne;

      - certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa według normy                           PN-88/M-78321 lub równoważnej;

Parametry techniczno – użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych dla poszczególnych pomieszczeń

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z poniżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia
w pomieszczeniu  nr 26    Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 1 | 73,60 | Regał ośmio-półkowy; długość 460 cm (2x110 cm+2x120 cm), szer. 60 cm (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 2 | Stacjonarny | 1 | 44,80 | Regał ośmio-półkowy; długość 560 cm (2x110 cm+ 2x120+100 cm), szer. 30 cm (regał pojedynczy – 1x30 cm ) |
| 3 | Stacjonarny | 1 | 20,80 | Regał ośmio-półkowy; długość 260 cm (100+2x80 cm), szer. 30 cm (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| Razem |  | 3 | 139,20 |  |

Wysokość regałów H=322 cm

głębokość g=30/60 cm

odstęp między półkami h=35 cm,

ilość półek w pionie i= 8+1 (8 półek plus jedna półka kryjąca)

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu  archiwum nr 26  w budynku  Drugiego  Urzędu Skarbowego w Gdyni

Zestawienie i parametry regałów, zgodnie z poniżej przedstawioną aranżacją ich rozmieszczenia 
w pomieszczeniu   nr 407 i 412      Drugiego  Urzędu Skarbowego w Gdyni

| poz. | rodzaj regału | Ilość sztuk | Ilość mb półek użytkowych | uwagi/wymiary: długość i szerokość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdny | 16 | 787,20 | Regał sześcio-półkowy, długość 410 cm (3x100+110 cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 2 | Jezdny | 4 | 158,40 | Regał sześcio-półkowy, długość 330 cm (3x110cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 3 | Stacjonarny | 1 | 43,20 | Regał sześcio-półkowy, długość 360 cm (3x120cm), szer. 60 cm, (regał podwójny – 2x30 cm) |
| 4 | Stacjonarny | 1 | 31,80 | Regał sześcio-półkowy, długość 530 cm (3x110cm+2x100 cm ), szer. 30 cm, (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| 5 | Stacjonarny | 1 | 24,00 | Regał sześcio-półkowy, długość 400 cm (4x100 cm ), szer. 30 cm, (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| 6 | Stacjonarny | 1 | 20,40 | Regał sześcio-półkowy, długość 340 cm (120+2x110), szer. 30 cm, (regał pojedynczy – 1x30 cm) |
| Razem |  | 24 | 1 065,00 |  |

Dodatkowa podłoga -  wypełnienie międzytorza w pomieszczeniu 412

Dodatkową podłogę stosuje się przy systemie szyn nawierzchniowych. Podłoga ta nie jest elementem konstrukcyjnym regałów stanowi jedynie wypełnienie powierzchni pomiędzy torami powodując utworzenie systemu szyn wpuszczanych w podłogę (własną). Podłoga jest montowana tylko w zakresie  regałów przesuwnych i wykończona jest najazdem z przodu podłogi.  Podłoga wykonana jest z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm co zabezpiecza ją przed wilgocią. Podłoga ta zwiększa estetyczność archiwum

Numery pozycji w kolumnie pierwszej zestawienia odpowiadają numeracji regałów w przedstawionej poniżej graficznej aranżacji ich rozmieszczenia.

Wysokość regałów H=246 cm

głębokość g=30 cm

odstęp między półkami h=35 cm

ilość półek w pionie i= 6+1 (6 półek poziomów użytkowych plus półka kryjąca )

Aranżacja rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu  archiwum nr 12 w budynku  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni

Część nr 2 – opis

Zestawienie regałów

| Poz. | typ regału | szt. | Ilość mb półek użytkowych. | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RJ2 x 500-2x30/246-6+1 | 7 | 420,0 | regał 6-półkowy, długość L= 500 cm (5x100 cm) |
| Razem: |  | 7 | 420,0 |  |

#### wysokość regałów 				H = 246 cm

#### głębokość					g = 30 cm

odstęp pomiędzy półkami			h = 35 cm,

ilość półek w pionie				i = 6+1 (6 półek plus jedna półka kryjąca)

nośność półki					Q = 40 kg/ półka

kolor						RAL 7035

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 z 2006r., poz. 631 z późn. zm.)

oraz (Dz.U. nr 3 z 2005r., poz. 12) projekt podlega ochronie własności intelektualnej.

Wszelkie rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy REGNAR- Sp. z o.o. Sp.K