Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego wideoendoskopu na potrzeby Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości PUCS w Gdyni

WIDEOENDOSKOP ŚREDNICA 6 MM

System musi umożliwiać kontrolę i penetrację miejsc trudno dostępnych (przestrzenie ładunkowe, skrytki, zamknięte profile konstrukcji itp., również z materiałami płynnymi oraz materiałami sypkimi) przez istniejące, lub specjalnie wykonane otwory o średnicy poniżej 7 mm. Przystosowany do pracy, na zewnątrz, w warunkach klimatycznych występujących w Polsce w ciągu całego roku kalendarzowego. Zasilanie systemu przystosowane do polskiej sieci elektrycznej.

Zintegrowane w jednym module: ekran, joystick, klawisze kontrolne, rękojeść systemowa, umożliwiająca obsługę jedną ręką, z systemem sterowania przy pomocy klawiszy i uniwersalnego, elektronicznego joysticka zapewniającego dostęp i poruszanie się po menu systemowym oraz sterowaniem wygięcia końcówki sondy roboczej

Ciężar kompletnego, gotowego do pracy, systemu z wbudowanym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 12,7 cm (5”) i baterią zapewniającą minimum 2 godziny ciągłej pracy – maksymalnie 2 kg.

Źródło zimnego, białego światła – dioda LED umieszczona w obudowie urządzenia, (rozwiązania z diodami, żarówkami, etc. umieszczonymi na końcu sondy roboczej nie będą akceptowane). Światło o barwie białej, wystarczająco intensywne by zapewnić doświetlenie badanego obszaru.

System musi być wyposażony w sondę roboczą o następujących parametrach:

-	Kolorowa kamera, umieszczona na końcu sondy roboczej, o rozdzielczości minimum 440 tyś. punktów (pikseli)

-	Średnica 6 mm +/_ 0,5 mm

-	Długość 2,0 metry +/_ 10%

-	Końcówka sondy sterowana (wyginana), przy pomocy elektronicznego joysticka na rękojeści, z funkcją automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej - neutralnej.  Wymagana możliwość płynnego sterowania końcówką sondy w dowolnym kierunku, a nie tylko wyginania jej w kierunkach góra/ dół; lewo/ prawo oraz wolniejszego i precyzyjniejszego trybu sterowania z funkcją elektronicznej blokady wybranego położenia po zwolnieniu joysticka

-	Możliwość wymiany, w warunkach polowych, bez konieczności stosowania narzędzi, obiektywów optycznych na końcu sondy zapewniających różne parametry optyczne; zmienny kierunek patrzenia, głębia ostrości i pole widzenia. Zamocowany obiektyw nie może zmieniać średnicy sondy.

W zestawie przynajmniej jeden obiektyw na wprost na stałe zabudowany na sondzie oraz dodatkowy z innym szerszym polu widzenia minimum 90° i głębi ostrości od 20 mm do nieskończoności.

Sonda zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zewnętrzny oplot wolframowy pokryty warstwą poliuretanu zmniejszającego tarcie. Na końcu sondy zamontowana głowica ochronna,

-	Artykulacja sondy we wszystkich kierunkach: minimum 140°.

-	Sonda musi być odporna na działanie cieczy takich jak woda, benzyna, olej napędowy i silnikowy, oleje mineralne i syntetyczne, alkohole metylowy i etylowy.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatury pracy sondy: -25° do 80° C

Temperatury pracy systemu: -20° do 46° C

Temperatura przechowywania: -25° do 60° C

Wilgotność względna: maksymalnie 95%, bez kondensacji

Wodoodporność: Sonda robocza z końcówką do ciśnienia 1 bar (14,7 psi, 10 m słupa H2O),

Obudowa systemu wykonana w klasie ochrony co najmniej IP65, odporność mechaniczną potwierdzoną atestami wojskowymi MIL-STD 810G 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3

OPROGRAMOWANIE

Interfejs użytkownika: Rozwijane menu ekranowe, z nawigacją przy pomocy joysticka systemowego (ten sam, który służy do sterowania końcówką sondy – tzw. inteligentny joystick)

Menadżer Plików: Tworzenie, nazywanie, kopiowanie i usuwanie plików oraz folderów.

Zapis w pamięci wewnętrznej, nierozłączne pamięci o pojemności co najmniej 4 GB oraz na wymiennym nośniku USB; w obudowie urządzenia co najmniej dwa gniazda USB do podłączenia nośników pamięci

Zarządzanie obrazem: Odwracanie obrazu lewo/ prawo, Długa ekspozycja

Cyfrowy Zoom: Ciągły (5,0 x)

Formaty zdjęć: Bez kompresji-Bitmapa (.BMP) oraz JPEG (.JPG)

Format Video: MPEG 4

Notatki/ Opisy Notatki tekstowe i graficzne (strzałki), oraz możliwość umieszczenia logo użytkownika na ekranie

Kontrola sterowania (artykulacji): Funkcja elektronicznej blokady położenia z automatycznym powrotem do pozycji wyprostowanej sondy.

Aktualizacja oprogramowania: Samodzielna aktualizacja z wymiennej pamięci USB.

Języki Menu systemowego: minimum polski, angielski, niemiecki, rosyjski, do wyboru z poziomu Menu systemowego.

DODATKOWE WYMAGANIA:

-	Wszystkie elementy systemu powinny być umieszczone w walizce transportowo-ochronnej zapewniającej bezpieczny transport i przechowywanie, typu „kabinówka” wyposażonej w bęben do zwijania sondy roboczej; maksymalny ciężar całego systemu w walizce 8 kg,

-	System powinien być oznakowany znakiem CE i spełniać wszystkie wymagane prawem normy,

-	W ofercie producenta opcjonalnie dostępne obiektywy zapewniające możliwość obserwacji na wprost i bocznej o średnicy identycznej ze średnicą sondy (rozwiązania z nakładkami, obiektywami zmieniającymi pierwotną średnicę sondy nie będą akceptowane). Opcjonalnie powinny być dostępne obiektywy o innych, różnych wartościach parametrów optycznych.

-	Opcjonalnie dostępne, wymienne baterie zapewniające 2 i 4 godziny ciągłej pracy systemu. W zestawie, oprócz baterii zamontowanej

w systemie, jedna dodatkowa bateria – łącznie 2 sztuki baterii oraz ładowarka,

-	W zestawie również ładowarka samochodowa, zasilana z typowego gniazda zapalniczki, instalacja 12V,

-	Ładowanie baterii musi być możliwe zarówno w trakcie pracy systemu (równoczesna praca i ładowanie baterii), jak i poza nim (ładowanie baterii zapasowej). Czas ładowania baterii powinien być krótszy od nominalnego czasu jej pracy (możliwość pracy ciągłej przy 2 zestawach baterii – jeden pracuje, drugi się ładuje),

-	Co najmniej dwa porty USB do podłączenia pamięci zewnętrznej oraz typowych akcesoriów

-	Usztywniacz do sondy 6 mm

-	kształtowalna Rurka o średnicy 12mm

-	System powinien być wyposażony w wewnętrzną – nierozłączną pamięć o pojemności minimum 4 GB, oraz wymienną pamięć typu USB PenDrive o pojemności min. 16 GB, obie służące do zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo z prowadzonych badań. System musi zapewniać możliwość kopiowania informacji pomiędzy obiema pamięciami,

-	Instrukcja obsługi systemu w języku polskim i angielskim,

-	Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia wraz z dostawą.

-	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego (minimum 2 lata) i pogwarancyjnego z dostępem do części zamiennych przez minimum 6 lat od daty sprzedaży