Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego wideoendoskopu na potrzeby Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości PUCS w Gdyni

WIDEOENDOSKOP ŚREDNICA 6 MM

System musi umożliwiać kontrolę i penetrację miejsc trudno dostępnych (przestrzenie ładunkowe, skrytki, zamknięte profile konstrukcji itp., również z materiałami płynnymi oraz materiałami sypkimi) przez istniejące, lub specjalnie wykonane otwory o średnicy poniżej 7 mm. Przystosowany do pracy, na zewnątrz, w warunkach klimatycznych występujących w Polsce w ciągu całego roku kalendarzowego. Zasilanie systemu przystosowane do polskiej sieci elektrycznej.

Zintegrowane w jednym module: ekran, joystick, klawisze kontrolne, rękojeść systemowa, umożliwiająca obsługę jedną ręką, z systemem sterowania przy pomocy klawiszy i uniwersalnego, elektronicznego joysticka zapewniającego dostęp i poruszanie się po menu systemowym oraz sterowaniem wygięcia końcówki sondy roboczej

Ciężar kompletnego, gotowego do pracy, systemu z wbudowanym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 12,7 cm (5”) i baterią zapewniającą minimum 2 godziny ciągłej pracy – maksymalnie 2 kg.

Źródło zimnego, białego światła – dioda LED umieszczona w obudowie urządzenia, (rozwiązania z diodami, żarówkami, etc. umieszczonymi na końcu sondy roboczej nie będą akceptowane). Światło o barwie białej, wystarczająco intensywne by zapewnić doświetlenie badanego obszaru.

System musi być wyposażony w sondę roboczą o następujących parametrach:

-	Kolorowa kamera, umieszczona na końcu sondy roboczej, o rozdzielczości minimum 440 tyś. punktów (pikseli)

-	Średnica 6 mm +/_ 0,5 mm

-	Długość 2,0 metry +/_ 10%

-	Końcówka sondy sterowana (wyginana), przy pomocy elektronicznego joysticka na rękojeści, z funkcją automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej - neutralnej.  Wymagana możliwość płynnego sterowania końcówką sondy w dowolnym kierunku, a nie tylko wyginania jej w kierunkach góra/ dół; lewo/ prawo oraz wolniejszego i precyzyjniejszego trybu sterowania z funkcją elektronicznej blokady wybranego położenia po zwolnieniu joysticka

-	Możliwość wymiany, w warunkach polowych, bez konieczności stosowania narzędzi, obiektywów optycznych na końcu sondy zapewniających różne parametry optyczne; zmienny kierunek patrzenia, głębia ostrości i pole widzenia. Zamocowany obiektyw nie może zmieniać średnicy sondy.

W zestawie przynajmniej jeden obiektyw na wprost na stałe zabudowany na sondzie.

Sonda zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zewnętrzny oplot wolframowy pokryty warstwą poliuretanu zmniejszającego tarcie. Na końcu sondy zamontowana głowica ochronna,

-	Artykulacja sondy we wszystkich kierunkach: minimum 140°.

-	Sonda musi być odporna na działanie cieczy takich jak woda, benzyna, olej napędowy i silnikowy, oleje mineralne i syntetyczne, alkohole metylowy i etylowy.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatury pracy sondy: -25° do 80° C

Temperatury pracy systemu: -20° do 46° C

Temperatura przechowywania: -25° do 60° C

Wilgotność względna: maksymalnie 95%, bez kondensacji

Wodoodporność: Sonda robocza z końcówką do ciśnienia 1 bar (14,7 psi, 10 m słupa H2O),

Obudowa systemu wykonana w klasie ochrony co najmniej IP65, odporność mechaniczną potwierdzoną atestami wojskowymi MIL-STD 810G 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3

OPROGRAMOWANIE

Interfejs użytkownika:  Rozwijane menu ekranowe, z nawigacją przy pomocy joysticka systemowego (ten sam, który służy do sterowania końcówką sondy – tzw. inteligentny joystick)

Menadżer Plików: Tworzenie, nazywanie, kopiowanie i usuwanie plików oraz folderów.

Zapis w pamięci wewnętrznej, nierozłączne pamięci o pojemności co najmniej 4 GB oraz na wymiennym nośniku USB; w obudowie urządzenia co najmniej dwa gniazda USB do podłączenia nośników pamięci

Zarządzanie obrazem: Odwracanie obrazu lewo/ prawo, Długa ekspozycja

Cyfrowy Zoom: Ciągły (5,0 x)

Formaty zdjęć: Bez kompresji-Bitmapa (.BMP) oraz JPEG (.JPG)

Format Video: MPEG 4

Notatki/ Opisy Notatki tekstowe i graficzne (strzałki), oraz możliwość umieszczenia logo użytkownika na ekranie

Kontrola sterowania (artykulacji): Funkcja elektronicznej blokady położenia z automatycznym powrotem do pozycji wyprostowanej sondy.

Aktualizacja oprogramowania: Samodzielna aktualizacja z wymiennej pamięci USB.

Języki Menu systemowego: minimum polski, angielski, niemiecki, rosyjski, do wyboru z poziomu Menu systemowego.

DODATKOWE WYMAGANIA:

-	Wszystkie elementy systemu powinny być umieszczone w walizce transportowo-ochronnej zapewniającej bezpieczny transport i przechowywanie, typu „kabinówka” wyposażonej w bęben do zwijania sondy roboczej; maksymalny ciężar całego systemu w walizce 8 kg,

-	System powinien być oznakowany znakiem CE i spełniać wszystkie wymagane prawem normy,

-	-	Opcjonalnie dostępne, wymienne baterie zapewniające 2  godziny ciągłej pracy systemu. W zestawie, oprócz baterii zamontowanej

w systemie, jedna dodatkowa bateria – łącznie 2 sztuki baterii oraz ładowarka,

-	-	Ładowanie baterii musi być możliwe zarówno w trakcie pracy systemu (równoczesna praca i ładowanie baterii), jak i poza nim (ładowanie baterii zapasowej). Czas ładowania baterii powinien być krótszy od nominalnego czasu jej pracy (możliwość pracy ciągłej przy 2 zestawach baterii – jeden pracuje, drugi się ładuje),

-	Co najmniej dwa porty USB do podłączenia pamięci zewnętrznej oraz typowych akcesoriów

-	kształtowalna Rurka o średnicy 12mm

-	System powinien być wyposażony w wewnętrzną – nierozłączną pamięć o pojemności minimum 4 GB, oraz wymienną pamięć typu USB PenDrive, obie służące do zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo z prowadzonych badań. System musi zapewniać możliwość kopiowania informacji pomiędzy obiema pamięciami,

-	Instrukcja obsługi systemu w języku polskim i angielskim,

-	Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia wraz z dostawą.

-	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego (minimum 2 lata) i pogwarancyjnego z dostępem do części zamiennych przez minimum 6 lat od daty sprzedaży