Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY CZĘŚCI: I

| Nazwa | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| amunicja 9x19 FMJ | 80.000 szt. |

Amunicja 9x19 mm FMJ

| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |
| --- | --- |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket). |
| Masa pocisku | 7,5 – 8 grama – 115-124 grainów |
| Łuska | Mosiężna |
| Energia początkowa | Minimum 500 J |
| Prędkość początkowa | Minimum 350 m/s |
| Spłonka | Typu Boxer. |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów. |
| Gwarancja minimalna | 2 lata gwarancji - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-rodzajowego |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2022 |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY CZĘŚCI: II

| Nazwa | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| amunicja 9x19 JHP | 3000 szt. |

Amunicja 9x19 mm JHP

| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |
| --- | --- |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty płaszczem, z nawierceniem wierzchołkowym (Jacket Hollow Point) |
| Masa pocisku | 7,5 – 8 grama – 115-124 grainów |
| Łuska | Mosiężna |
| Energia początkowa | 530-540 J |
| Prędkość początkowa | 360 – 380 m/s |
| Spłonka | Typu Boxer |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów. |
| Gwarancja minimalna | 2 lata gwarancji - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-rodzajowego |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2022 r. |